ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО  ИСПОРУКЕ И СЛ.

- I)   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС

Минимални технички захтеви које понуђена добра морају да задовоље

Партија 1 — Радна одећа

1. ПЈ Заштита и обезбеђење

2.  ПЈ Чишћење и одржавање

| Назив добра | Опис | Количина | стандард |
| --- | --- | --- | --- |
| Летње панталоне | Опис: Женске радне палнталоне, са појасом - копчање са предње стране, рајсфешлусом, преклоп на шлицу; - у средњем делу задње стране увучена гума дужине 20 цм у неистегнутом стању; - џепови: 2 коса стандардна џепа испод појаса и 2 џепа изнад колена, на ногавицама са стране и на средини груди са рајфлешлусом; димензије џепова 20х17цм. - постојаност боје при прању на 60°C - скупљање макс 2% Боја: тамно плава Сировински састав: 80% памук, 20% полиестер површинска маса 190—210 гр Величине: од 36–60 | 190 | SRPS EN ISO 13688:2015 |
| Мајице | Опис: Памучна мајица, кратак рукав - округли оковратник, рендер оковратник 2-3 цм, - сировински састав: 100% памук, - површинска маса материјала је 180-200 гр/м2 - скупљање максимално 2% при прању на температури 60°с. Ознака: лого, са леве стране у висини груди; Боја: тамно плава Величине: S – XXXXL (36–44) | 354 | SRPS EN ISO 13688:2015 |
| Прслук | Опис: Прслук је равног кроја, оборене крагне дужине до испод појаса. Са пред-ње стране се копча пластичним спиралним рајсфершлусом, који је прекривен лајсном која се копча металним дрикерима. У висини груди, на левој и десној страни су нашивени џепови са патном која се копча чичак траком, а у доњем делу два нашивена џепа са покривним патнама као и бочним прорезима за руке. Прслук је постављен фиксираним улошком, који чине пунило “ кофлин“ површинске масе 200 g/m², једнострано обложеног и оштепаног са поставом сировинског састава 100 % полиестар, површинске масе 60 g/m². Пунило је обострано обложено међупоставном блокадом, неткани текстил површинске масе 15-20 g/m². Џепови са стране у доњем делу прслука димензија 20х17 цм као и на грудима 11х12 цм. Сировински састав: памук 80%, полиестер 20% - површинска маса од 240 - 260 g/m² Ознака: лого, на горњем левом џепу Боја: тегет плава ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ: Мора без штетних последица подносити услове одржавања и чишћења. Конац за шивење: трожични, у боји тканине. Рајсфешлус: у боји тканине, пластични , спирални Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и доње стране чичак траке: мин 5N /2.5 цм Дугмад : у боји тканине, са четири рупице, отпорна на дејство при прописаном начину одржавања (прање, хемијско чишћење ). | 167 | SRPS EN ISO 13688:2015 |

Напомена:  Потребан Извештај о контролисању квалитета материјала (само за основни материјал без улошка) за све наведене артикле.

Партија 2 - Заштитна обућа

1.  ОБУЋА

| Назив добра | Опис | Количина | стандард |
| --- | --- | --- | --- |
| Радне плитке ципеле ТИП 1 | Квалитет: Обућа мора задовољити услове квалитета референтних стандарда по врсти декларисаних основних и помоћних материјала, начина израде и техничких захтева корисника у односу на дефинисане нормативе. Обућа мора бити флексибилна, савитљива уз могућност да се после савијања врати у првобитан положај. Опис: Радна плитка ципела је моделована да заштити ногу до нивоа глежња. Висина обуће у задњем делу (ђон+луб+сара+крагна) да буде мин. 10 цм у броју 42. Ципела је моделована тако да је предњи део (форфус) без шивених делова, ради лакшег одржавања обуће на терену. Горњиште обуће и ђон се састављају путем лепљења и прошивања. Боја: црна. Лице обуће: природни говеђи хидрофобирани бокс дебљине 1,2-1,4 мм, црне боје. У предњем делу се налази термопластични материјал „профлекс” дебљине 0,9-1,1 мм ради заштите предњег дела обуће и елиминисања деформитета обуће при благом механичком притиску. Крагна: Природна говеђа кожа, црне боје, дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером дебљине 2 цм, одговарајуће густине, који елиминише жуљање. Висина крагне испод чланка ноге. Језик: Затворене жаба форме од природне коже дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером и постављен природном поставом. Висина језика мора бити изнад висине саре након везивања, без обзира на обим зглоба. Постава обуће: Природна говеђа постава дебљине 0,9-1,1 мм. Уложна табаница: анатомски обликована са природном говеђом поставом Луб: конит. Конац: за шивење лица и поставе је полиестерски Нм 30/3 или Нм 40/3. За шивење ђона 10/3. Боја конца за шивење лица је црна, за шивење поставе конац је у боји поставе, а за шивење ђона је црни. Темељна табаница: Целтекс ојачан са лепенком и челичним гленком. Ђон: Гума, рељефан, противклизни, отпоран на дејство воде у складу са SRPS ЕN ISO 13287:2009. Висина крампона минимум 3 мм. Копчање: Помоћу 5 пари металних ринглица. Пертла полиестер 100%, дужине 100 цм. Калуп: Ширина 9–9,5 (Мора осигурати максималну удобност при ношењу) Величине: од 36–52 у француском систему мера за израду обуће Обележавање и означавање (у складу са SRPS G.B1.035): - На обући сваки комад дубоке ципеле мора на постави или језику носити: назив произвођача, ознаку артикла, број серије и ознаке величине; Сваки пар мора уз обућу или налепљено на кутији носити следеће податке: произвођач обуће, врста обуће, артикал и шифра артикла, податак о материја-лу, начин израде, намена, ознака величине и поступак одржавања обуће; Радна дубока ципела се пакује у картонске кутије довољно чврсте да се обућа не испрља, изломи или распари. Парске кутије се пакују у петослојне транспортне кутије 10/1 ради лакшег складиштења обуће. | 77 | SRPS ЕN ISO 20346:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |
| Радне дубоке ципеле ТИП 1 | Квалитет: Обућа мора задовољити услове квалитета референтних стандарда по врсти декларисаних основних и помоћних материјала, начина израде и техничких захтева корисника у односу на дефинисане нормативе. Обућа мора бити флекси-билна, савитљива уз могућност да се после савијања врати у првобитан положај. Опис: Радна дубока ципела је моделована да заштити ногу до изнад глежња. Висина обуће у задњем делу (ђон+луб+сара+крагна) да буде 16-18 цм у броју 42. Ципела је моделована тако да је предњи део и сарице без шивених делова ради лакшег одржавања обуће на терену. Горњиште обуће и ђон се састављају путем лепљења и прошивања. Боја: црна. Лице обуће: природни говеђи хидрофобирани бокс дебљине 1,6-1,8 мм, црне боје. У предњем делу се налази термопластични материјал „профлекс” дебљине 0,9-1,1 мм ради заштите предњег дела обуће и елиминисања деформитета обуће при благом механичком притиску. Крагна: Природна говеђа кожа, црне боје, дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђе-ром дебљине 2 цм, одговарајуће густине, који елиминише жуљање и прошивено по средини како се не би померало пунило. Висина крагне изнад чланка ноге. Језик: Затворене жаба форме од природне коже дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером и постављен природном поставом, у саставу је лица и исте дебљине као крагна. Висина језика мора бити изнад висине саре након везивања, без обзира на обим зглоба Постава обуће: Природна говеђа постава дебљине 0,9-1,1 мм. Уложна табаница: анатомски обликована са природном говеђом поставом. Луб: конит. Конац: за шивење лица и поставе је полиестерски Нм 30/3 или Нм 40/3. За шивење ђона 10/3. Боја конца за шивење лица је црна, за шивење поставе конац је у боји поставе, а за шивење ђона је црни. Темељна табаница: Целтекс ојачан са лепенком и челичним гленком. Ђон: двослојни гума-полиуретан (газећа површина је гума а корито полиуретан са каналом за прошивање), рељефан, противклизни, отпоран на дејство воде у складу са SRPS ЕN ISO 13287:2009. Висина крампона минимум 5 мм. Копчање: помоћу 5 пари металних полуалки и 1 пар металних хакни, ради бржег и лакшег копчања обуће. Пертла полиестер 100%, дужине 120 цм. Калуп: Ширина 9–9,5 (Мора осигурати максималну удобност при ношењу) Величине: од 36–52 у француском систему мера за израду обуће Обележавање и означавање (у складу са SRPS G.B1.035): - На обући сваки комад дубоке ципеле мора на постави или језику носити: назив произвођача, ознаку артикла, број серије и ознаке величине; Сваки пар мора уз обућу или налепљено на кутији носити следеће податке: произвођач обуће, врста обуће, артикал и шифра артикла, податак о материјалу, начин израде, намена, ознака величине и поступак одржавања обуће; Радна дубока ципела се пакује у картонске кутије довољно чврсте да се обућа не испрља, изломи или распари. Парске кутије се пакују у петослојне транспортне кутије 10/1 ради лакшег складиштења обуће. | 262 | SRPS ЕN ISO 20347:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |
| Радне плитке ципеле ТИП 2 | Квалитет: Обућа мора задовољити услове квалитета референтних стандарда по врсти декларисаних основних и помоћних материјала, начина израде и техничких захтева корисника у односу на дефинисане нормативе. Обућа мора бити флексибилна, савитљива уз могућност да се после савијања врати у првобитан положај. Опис: Радна плитка ципела је моделована да заштити ногу до нивоа глежња. Висина обуће у задњем делу (ђон+луб+сара+крагна) да буде мин. 10 цм у броју 42. Ципела је моделована тако да је предњи део (форфус) без шивених делова, ради лакшег одржавања обуће на терену. Горњиште обуће и ђон се састављају путем лепљења и прошивања. Боја: црна. Лице обуће: природни говеђи хидрофобирани бокс дебљине 1,2-1,4 мм, црне боје. У предњем делу се налази термопластични материјал „профлекс” дебљине 0,9-1,1 мм ради заштите предњег дела обуће и елиминисања деформитета обуће при благом механичком притиску. Крагна: Природна говеђа кожа, црне боје, дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером дебљине 2 цм, одговарајуће густине, који елиминише жуљање. Висина крагне испод чланка ноге. Језик: Затворене жаба форме од природне коже дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером и постављен природном поставом. Висина језика мора бити изнад висине саре након везивања. Постава обуће: Природна говеђа постава дебљине 0,9-1,1 мм. Уложна табаница: анатомски обликована са природном говеђом поставом Луб: конит. Конац: за шивење лица и поставе је полиестерски Нм 30/3 или Нм 40/3. За шивење ђона 10/3. Боја конца за шивење лица је црна, за шивење поставе конац је у боји поставе, а за шивење ђона је црни. Темељна табаница: Целтекс ојачан са лепенком и челичним гленком. Ђон: Гума, рељефан, противклизни, отпоран на дејство воде у складу са SRPS ЕN ISO 13287:2009. Висина крампона минимум 3 мм. Копчање: Помоћу 5 пари металних ринглица. Пертла полиестер 100%, дужине 100 цм. Калуп: Ширина 9–9,5 (Мора осигурати максималну удобност при ношењу) Величине: од 36–52 у француском систему мера за израду обуће Обележавање и означавање (у складу са SRPS G.B1.035): - На обући сваки комад дубоке ципеле мора на постави или језику носити: назив произвођача, ознаку артикла, број серије и ознаке величине; Сваки пар мора уз обућу или налепљено на кутији носити следеће податке: произвођач обуће, врста обуће, артикал и шифра артикла, податак о материјалу, начин израде, намена, ознака величине и поступак одржавања обуће; Радна дубока ципела се пакује у картонске кутије довољно чврсте да се обућа не испрља, изломи или распари. Парске кутије се пакују у петослојне транспортне кутије 10/1 ради лакшег складиштења обуће. | 180 | SRPS ЕN ISO 20347:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |
| Заштитне гумене чизме | Чизма је водонепропусна, израђена цела од гуме, отпорна на савијање, трење и клизање, вулканизована. Постављена са памучном плетенином, неодвојиво од лица. Висина чизме је до 280 мм. Ђон је гумен, ребраст, са крампонима профилисаним тако да спречавају проклизавање. Висина крампона у предњем делу ђона је минимум 5мм, а дебљина ђона без крампона је минимум 14мм. Ђон је отпоран на течна горива и поседује побољшана противклизна својства. Уложна табаница је неодстрањива и против пробијања у складу са стандардом SRPS ЕN ISO 20347:2013. Начин израде: бризгана обућа. | 100 | SRPS ЕN ISO 20347:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |
| Радне дубоке ципеле са челичном капном ТИП 2 | Квалитет: Обућа мора задовољити услове квалитета референтних стандарда по врсти декларисаних основних и помоћних материјала, начина израде и техничких захтева корисника у односу на дефинисане нормативе. Обућа мора бити флекси-билна, савитљива уз могућност да се после савијања врати у првобитан положај. Опис: Радна дубока ципела је моделована да заштити ногу до изнад глежња. Висина обуће у задњем делу (ђон+луб+сара+крагна) да буде минимално 14 цм у броју 42. Ципела је моделована тако да је предњи део (форфус) и сарицеиз једног дела, без шивених делова ради лакшег одржавања обуће на терену. Горњиште обуће и ђон се састављају путем лепљења и прошивања. Боја: црна. Лице обуће: природни говеђи хидрофобирани бокс дебљине 1,6-1,8 мм, црне боје. У предњем делу се налази челична капа за заштиту прстију ноге од удара и пригњечења. Око целог обода челичне капе уграђен је ободни гумени кедер. Крагна: Природна говеђа кожа, црне боје, дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сун-ђером дебљине 2 цм, одговарајуће густине, који елиминише жуљање и прошиве-но по средини како се не би померало пунило. Висина крагне изнад чланка ноге. Језик: Затворене жаба форме од природне коже дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером и постављен природном поставом, у саставу је лица и исте дебљине као крагна. Висина језика мора бити изнад висине саре након везивања, без обзира на обим зглоба. Постава обуће: Природна говеђа постава дебљине 0,9-1,1 мм. Уложна табаница: анатомски обликована са природном говеђом поставом Луб: конит. Конац: за шивење лица и поставе је полиестерски Нм 30/3 или Нм 40/3. За шивење ђона 10/3. Боја конца за шивење лица је црна, за шивење поставе конац је у боји поставе, а за шивење ђона је црни. Темељна табаница: Целтекс ојачан са лепенком и челичним гленком. Ђон: двослојни гума-полиуретан (газећа површина је гума а корито полиуретан са каналом за прошивање), рељефан, противклизни, отпоран на дејство воде у складу са SRPS ЕN ISO 13287:2009. Висина крампона минимум 5 мм. Копчање: помоћу 5 пари металних полуалки и 1 пар металних хакни, ради бржег и лакшег копчања обуће. Пертла полиестер 100%, дужине 120 цм. Калуп: Ширина 9–9,5 (Мора осигурати максималну удобност при ношењу) Величине: од 36–52 у француском систему мера за израду обуће Обележавање и означавање (у складу са SRPS G.B1.035): - На обући сваки комад дубоке ципеле мора на постави или језику носити: назив произвођача, ознаку артикла, број серије и ознаке величине; Сваки пар мора уз обућу или налепљено на кутији носити следеће податке: произвођач обуће, врста обуће, артикал и шифра артикла, податак о материјалу, начин израде, намена, ознака величине и поступак одржавања обуће; Радна дубока ципела се пакује у картонске кутије довољно чврсте да се обућа не испрља, изломи или распари. Парске кутије се пакују у петослојне транспортне кутије 10/1 ради лакшег складиштења обуће. | 29 | SRPS ЕN ISO 20345:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 SRPS ЕN ISO 17249:2008 |

II) НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Понуђена добра морају одговарати квалитету, функцији и техничким карактеристикама захтеваним према обрасцу структуре понуђене цене, техничком спецификацијом и конкурсном документацијом. Добављач је обавезан да уговорена добра упакује и заштити од оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и магацинске манипулације. Транспорт предметних добара обезбеђује добављач. Истовар предметних добара обезбеђује добављач. Добављач је обавезан да испоручена добра преда Купцу неоштећена и у исправном стању.

Уз понуду понуђач мора доставити:

За партију 1.

-  Узорке материјала (димензије узорка минимум 20x20cm) тражених добара из техничке спецификације  са оргиналним извештајем о испитивању квалитета истог (издатим од стране акредитоване лабораторије) који ће се користи као контролни узорак.

Извештај не сме бити старији од 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда.

Понуда понуђача без достављених узорака материјала и извештаја о квалитету биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави документацију према Правилнику о личној заштитној  опреми („Сл.гласник РС“ бр.23/2020) и то:

- Декларацију усаглашености са захтеваним стандардом којом понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом (уколико је на страном језику мора бити преведена и оверена од стране овлашћеног судског тумача), Упустство за упoтребу и одржавање на српском језику, оргиналне извештаје о контролисању квалитета тканине са узорцима тканине.

За партију 2.

- Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке добара (  по један узорак ципела,чизми за свако добро из табеле, који је израђен у складу са техничком спецификацијом и траженим стандардом) из техничке спецификације . Понуда понуђача који није доставио узорке добара  биће одбијена као неприхватљива.

Узорци морају бити паковани у затвореној кутији. На кутији морају бити назначени број тендера, број партије, назив добра, име и подаци о понуђачу. Понуде уз које нису достављени сви тражени узорци биће одбијене као неодговарајућа. Узорке изабраног понуђача наручилац ће задржати до коначне реализације уговора.Узорке осталих понуђача наручилац ће задржати до оконачања поступка, после чега ће позвати понуђача да исте преузме.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави документацију према Правилнику о личној заштитној  опреми („Сл.гласник РС“ бр.23/2020) и то:

-Декларацију усаглашености са захтеваним стандардом којом понуђач доказује усаглашеност понуде са техничком спецификацијом (уколико је на страном језику мора бити преведена и оверена од стране овлашћеног судског тумача),Упутство за употребу и одржавање на српском језику, Сертификат о прегледу типа издат од стране именованог тела.

Напомена: Наручилац задржава право контролног испитивања узорака или испоруке у акредитованој лабораторији. Уколико буде постојала неусаглашеност достављене робе за захтеваним карактеристикама, наручилац може раскинути уговор и активирати меницу. Све трошкове испитивања које евентуално покаже неусаглашеност робе сноси понуђач-испоручилац.

III) ГАРАНТНИ РОК

Гарантни период за партију 1: минимум 12 месеци од дана испоруке добара

Гарантни период за партију 2: минимум 12 месеци од дана испоруке добара

IV) РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара за партију 1: сукцесивно, у року од максимум 10 дана од дана закључења Уговора на основу пријема писаног захтева наручиоца. Понуђач је у обавези да целокупну количину добара испоручи  у року од максимално 90 дана од дана закључења уговора.

Рок испоруке добара за партију 2: сукцесивно, у року од  максимум 10 дана од дана закључења Уговора на основу пријема писаног захтева наручиоца. Понуђач је у обавези да целокупну количину добара испоручи  у року од максимално 90 дана од дана закључења уговора.

V) МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Место испоруке је магацин купца - Магацин Колубара Услуга, Ибарски пут бб, Шопић, 11550 Лазаревац, сваког радног дана у периоду од 08 до 14 часова. Трошкови транспорта су укључени у цену.