ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ХТЗ ОПРЕМЕ -  ЗА 2022. ГОДИНУ

Партија 1 — Радна одећа

1.  ПЈ -  Заштита и обезбеђење

| Назив добра | Опис | Количина | стандард |
| --- | --- | --- | --- |
| Панталоне са улошком | Опис: Панталоне са пластроном на задњој страни у закопчаном и неистегнутом стању треба да буду дужине у складу са српским стандардом. Струк је позади мало уздигнут - повишен, ради заштите леђног дела. - У појасу, на боковима, уграђена је еластична трака дужине по 10 цм у неистегнутом стању, такође на појасу је постављено 6-8 ширих гајки, које су учвршћене ринглицама и које могу да прихвате ширину станд. опасача од 6 цм. - копчање са предње стране дугмадима, преклоп на шлицу; - на седалном делу панталоне и на коленима панталоне су ојачане дуплим материјалом и штепом; - џепови: • са стране, испод појаса, 2 стандардна коса џепа; • затим на ногавицама у висини изнад колена, са спољне стране, нашивен је по један кеса џеп, 20х15цм, са фалтама бочно и са доње стране ради већег комфора џепа, који се затвара преклопном патном са 2 мала дугмета; • на задњој страни панталона налазе се 2 џепа стране, са преклопном лајсном са 2 мања дугмета. - На крају ногавица налазе се учкури са ластишом за подешавање ширине ногавица. Зимски уложак је компатибилан са радним панталонама. Пунило „кофлин“ са могућношћу скидања, површинске масе 100 г/м2. Пунило „кофлин“ је обострано обложен проштепаном поставом у боји основне тканине, сировинског састава 100% полиестер, површинске масе мин. 60 гр/м2. Између пунила и поставе уграђује се међупоставна блокада, неткани текстил површинске масе 15-20 г/м² . Уложак у појасу има ластиш и не причвршћује се за панталоне, већ се носи као засебан артикал. Материјал мора без штетних последица подносити услове одржавања и чишћења. - постојаност боје при прању на 60°C; - скупљање макс 2 % Боја: црна Сировински састав: 80% памук, 20 % полиестер (површинска маса 240-260гр;) Конац за шивење: трожични, у боји тканине. Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на дејство при прописаном начину одржавања (прање, хемијско чишћење ). Величине: од 48-62 Потребан Извештај о контролисању квалитета материјала. | 68 | SRPS EN ISO 13688:2015 |
| Јакна са улошком | Опис: Јакна је равног кроја дужине до испод појаса и има подигнуту крагну у коју је убачена капуљача, са копчањем помоћу рајсфешлуса. Задњи део крагне, у који је уметнута капуљача, се затвара са три равномерно распоређена метална дрикера. Јакна се затвара металним рајсфешлусом по целој дужини, преко кога је нашивена преклопна лајсна. Преклопна лајсна је за лице јакне причвршћена са пет металних дрикера, од којих је један на крагни. Саставни део јакне чини и термоуложак израђен од полара, који се на јакну са унутрашње стране качи помоћу дугмади. Заједно, омогућавају одличну заштиту кориснику од кише, ветра и хладноће. У висини груди позиционирана су два џепа са затварањем на чичак. У пределу појаса позиционирана су два дупла џепа, која се са горње стране затварају на чичак, а са бочне стране су отворени. На јакни се скидају рукави који су за исту спојени рајсфешлусом, а њиховим скидањем добија се прслук. Рукави јакне имају нашивену манжетну, која у задњем делу има убачену еластичну траку а у предњем делу има преклоп који се копча металним дрикерима чиме се регулише ширина рукава. Рукави јакне су такође постављени платном. Ознака лого фирме и натпис ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, напред, у горњем левом делу у пределу груди и на леђима штампани флуоресцентни натпис полукружно ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И SECURITY. Сировински састав: 80% памук, 20% полиестер - површинска маса: од 240 до 260 g/m² - Скупљање: на 60 ºC дужина/ширина маx 2% Боја: црна Помоћни материјал: Мора без штетних последица подносити услове одржавања и чишћења. Конац за шивење: трожични, у боји тканине. Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и доње стране чичак траке: мин 5N /2.5 цм Дугмад: у боји тканине, са четири рупице, отпорна на дејство при прописаном начину одржавања (прање, хемијско чишћење ). Ознака: лого на горњем левом џепу. Величине: 48-62 Потребан Извештај о контролисању квалитета материјала. | 76 | SRPS EN ISO 13688:2015 |

Напомена:  Потребан Извештај о контролисању квалитета материјала  (само за основни материјал без улошка) за све наведене артикле.

2.  ПЈ -  Чишћење и одржавање хигијене

| Назив добра | Опис | Количина | стандард |
| --- | --- | --- | --- |
| Летње панталоне | Опис: Женске радне палнталоне, са појасом - копчање са предње стране, рајсфешлусом, преклоп на шлицу; - у средњем делу задње стране увучена гума дужине 20 цм у неистегнутом стању; - џепови: 2 коса стандардна џепа испод појаса и 2 џепа изнад колена, на ногавицама са стране и на средини груди са рајфлешлусом; димензије џепова 20х17цм. - постојаност боје при прању на 60°C - скупљање макс 2% Боја: тамно плава Сировински састав: 80% памук, 20% полиестер површинска маса 190—210 гр Величине: од 36–60 | 86 | SRPS EN ISO 13688:2015 |
| Мајице | Опис: Памучна мајица, кратак рукав - округли оковратник, рендер оковратник 2-3 цм, - сировински састав: 100% памук, - површинска маса материјала је 180-200 гр/м2 - скупљање максимално 2% при прању на температури 60°с. Ознака: лого, са леве стране у висини груди; Боја: тамно плава Величине: S – XXXXL (36–44) | 265 | SRPS EN ISO 13688:2015 |
| Прслук | Опис: Прслук је равног кроја, оборене крагне дужине до испод појаса. Са пред-ње стране се копча пластичним спиралним рајсфершлусом, који је прекривен лајсном која се копча металним дрикерима. У висини груди, на левој и десној страни су нашивени џепови са патном која се копча чичак траком, а у доњем делу два нашивена џепа са покривним патнама као и бочним прорезима за руке. Прслук је постављен фиксираним улошком, који чине пунило “ кофлин“ површинске масе 200 g/m², једнострано обложеног и оштепаног са поставом сировинског састава 100 % полиестар, површинске масе 60 g/m². Пунило је обострано обложено међупоставном блокадом, неткани текстил површинске масе 15-20 g/m². Џепови са стране у доњем делу прслука димензија 20х17 цм као и на грудима 11х12 цм. Сировински састав: памук 80%, полиестер 20% - површинска маса од 240 - 260 g/m² Ознака: лого, на горњем левом џепу Боја: тегет плава ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛ: Мора без штетних последица подносити услове одржавања и чишћења. Конац за шивење: трожични, у боји тканине. Рајсфешлус: у боји тканине, пластични , спирални Чичак трака: у боји тканине, јачина у споју горње и доње стране чичак траке: мин 5N /2.5 цм Дугмад : у боји тканине, са четири рупице, отпорна на дејство при прописаном начину одржавања (прање, хемијско чишћење ). | 88 | SRPS EN ISO 13688:2015 |

Напомена:  Потребан Извештај о контролисању квалитета материјала (само за основни материјал без улошка) за све наведене артикле.

Партија 2 - Заштитна обућа

| Назив добра | Опис | Количина | стандард |
| --- | --- | --- | --- |
| Радне плитке ципеле ТИП 1 | Квалитет: Обућа мора задовољити услове квалитета референтних стандарда по врсти декларисаних основних и помоћних материјала, начина израде и техничких захтева корисника у односу на дефинисане нормативе. Обућа мора бити флексибилна, савитљива уз могућност да се после савијања врати у првобитан положај. Опис: Радна плитка ципела је моделована да заштити ногу до нивоа глежња. Висина обуће у задњем делу (ђон+луб+сара+крагна) да буде мин. 10 цм у броју 42. Ципела је моделована тако да је предњи део (форфус) без шивених делова, ради лакшег одржавања обуће на терену. Горњиште обуће и ђон се састављају путем лепљења и прошивања. Боја: црна. Лице обуће: природни говеђи хидрофобирани бокс дебљине 1,2-1,4 мм, црне боје. У предњем делу се налази термопластични материјал „профлекс” дебљине 0,9-1,1 мм ради заштите предњег дела обуће и елиминисања деформитета обуће при благом механичком притиску. Крагна: Природна говеђа кожа, црне боје, дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером дебљине 2 цм, одговарајуће густине, који елиминише жуљање. Висина крагне испод чланка ноге. Језик: Затворене жаба форме од природне коже дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером и постављен природном поставом. Висина језика мора бити изнад висине саре након везивања, без обзира на обим зглоба. Постава обуће: Природна говеђа постава дебљине 0,9-1,1 мм. Уложна табаница: анатомски обликована са природном говеђом поставом Луб: конит. Конац: за шивење лица и поставе је полиестерски Нм 30/3 или Нм 40/3. За шивење ђона 10/3. Боја конца за шивење лица је црна, за шивење поставе конац је у боји поставе, а за шивење ђона је црни. Темељна табаница: Целтекс ојачан са лепенком и челичним гленком. Ђон: Гума, рељефан, противклизни, отпоран на дејство воде у складу са SRPS ЕN ISO 13287:2009. Висина крампона минимум 3 мм. Копчање: Помоћу 5 пари металних ринглица. Пертла полиестер 100%, дужине 100 цм. Калуп: Ширина 9–9,5 (Мора осигурати максималну удобност при ношењу) Величине: од 36–52 у француском систему мера за израду обуће Обележавање и означавање (у складу са SRPS G.B1.035): - На обући сваки комад дубоке ципеле мора на постави или језику носити: назив произвођача, ознаку артикла, број серије и ознаке величине; Сваки пар мора уз обућу или налепљено на кутији носити следеће податке: произвођач обуће, врста обуће, артикал и шифра артикла, податак о материја-лу, начин израде, намена, ознака величине и поступак одржавања обуће; Радна дубока ципела се пакује у картонске кутије довољно чврсте да се обућа не испрља, изломи или распари. Парске кутије се пакују у петослојне транспортне кутије 10/1 ради лакшег складиштења обуће. | 7 | SRPS ЕN ISO 20346:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |
| Радне дубоке ципеле ТИП 1 | Квалитет: Обућа мора задовољити услове квалитета референтних стандарда по врсти декларисаних основних и помоћних материјала, начина израде и техничких захтева корисника у односу на дефинисане нормативе. Обућа мора бити флекси-билна, савитљива уз могућност да се после савијања врати у првобитан положај. Опис: Радна дубока ципела је моделована да заштити ногу до изнад глежња. Висина обуће у задњем делу (ђон+луб+сара+крагна) да буде 16-18 цм у броју 42. Ципела је моделована тако да је предњи део и сарице без шивених делова ради лакшег одржавања обуће на терену. Горњиште обуће и ђон се састављају путем лепљења и прошивања. Боја: црна. Лице обуће: природни говеђи хидрофобирани бокс дебљине 1,6-1,8 мм, црне боје. У предњем делу се налази термопластични материјал „профлекс” дебљине 0,9-1,1 мм ради заштите предњег дела обуће и елиминисања деформитета обуће при благом механичком притиску. Крагна: Природна говеђа кожа, црне боје, дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђе-ром дебљине 2 цм, одговарајуће густине, који елиминише жуљање и прошивено по средини како се не би померало пунило. Висина крагне изнад чланка ноге. Језик: Затворене жаба форме од природне коже дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером и постављен природном поставом, у саставу је лица и исте дебљине као крагна. Висина језика мора бити изнад висине саре након везивања, без обзира на обим зглоба Постава обуће: Природна говеђа постава дебљине 0,9-1,1 мм. Уложна табаница: анатомски обликована са природном говеђом поставом. Луб: конит. Конац: за шивење лица и поставе је полиестерски Нм 30/3 или Нм 40/3. За шивење ђона 10/3. Боја конца за шивење лица је црна, за шивење поставе конац је у боји поставе, а за шивење ђона је црни. Темељна табаница: Целтекс ојачан са лепенком и челичним гленком. Ђон: двослојни гума-полиуретан (газећа површина је гума а корито полиуретан са каналом за прошивање), рељефан, противклизни, отпоран на дејство воде у складу са SRPS ЕN ISO 13287:2009. Висина крампона минимум 5 мм. Копчање: помоћу 5 пари металних полуалки и 1 пар металних хакни, ради бржег и лакшег копчања обуће. Пертла полиестер 100%, дужине 120 цм. Калуп: Ширина 9–9,5 (Мора осигурати максималну удобност при ношењу) Величине: од 36–52 у француском систему мера за израду обуће Обележавање и означавање (у складу са SRPS G.B1.035): - На обући сваки комад дубоке ципеле мора на постави или језику носити: назив произвођача, ознаку артикла, број серије и ознаке величине; Сваки пар мора уз обућу или налепљено на кутији носити следеће податке: произвођач обуће, врста обуће, артикал и шифра артикла, податак о материјалу, начин израде, намена, ознака величине и поступак одржавања обуће; Радна дубока ципела се пакује у картонске кутије довољно чврсте да се обућа не испрља, изломи или распари. Парске кутије се пакују у петослојне транспортне кутије 10/1 ради лакшег складиштења обуће. | 205 | SRPS ЕN ISO 20347:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |
| Радне плитке ципеле ТИП 2 | Квалитет: Обућа мора задовољити услове квалитета референтних стандарда по врсти декларисаних основних и помоћних материјала, начина израде и техничких захтева корисника у односу на дефинисане нормативе. Обућа мора бити флексибилна, савитљива уз могућност да се после савијања врати у првобитан положај. Опис: Радна плитка ципела је моделована да заштити ногу до нивоа глежња. Висина обуће у задњем делу (ђон+луб+сара+крагна) да буде мин. 10 цм у броју 42. Ципела је моделована тако да је предњи део (форфус) без шивених делова, ради лакшег одржавања обуће на терену. Горњиште обуће и ђон се састављају путем лепљења и прошивања. Боја: црна. Лице обуће: природни говеђи хидрофобирани бокс дебљине 1,2-1,4 мм, црне боје. У предњем делу се налази термопластични материјал „профлекс” дебљине 0,9-1,1 мм ради заштите предњег дела обуће и елиминисања деформитета обуће при благом механичком притиску. Крагна: Природна говеђа кожа, црне боје, дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером дебљине 2 цм, одговарајуће густине, који елиминише жуљање. Висина крагне испод чланка ноге. Језик: Затворене жаба форме од природне коже дебљине 0,9-1,1 мм са уграђеним сунђером и постављен природном поставом. Висина језика мора бити изнад висине саре након везивања. Постава обуће: Природна говеђа постава дебљине 0,9-1,1 мм. Уложна табаница: анатомски обликована са природном говеђом поставом Луб: конит. Конац: за шивење лица и поставе је полиестерски Нм 30/3 или Нм 40/3. За шивење ђона 10/3. Боја конца за шивење лица је црна, за шивење поставе конац је у боји поставе, а за шивење ђона је црни. Темељна табаница: Целтекс ојачан са лепенком и челичним гленком. Ђон: Гума, рељефан, противклизни, отпоран на дејство воде у складу са SRPS ЕN ISO 13287:2009. Висина крампона минимум 3 мм. Копчање: Помоћу 5 пари металних ринглица. Пертла полиестер 100%, дужине 100 цм. Калуп: Ширина 9–9,5 (Мора осигурати максималну удобност при ношењу) Величине: од 36–52 у француском систему мера за израду обуће Обележавање и означавање (у складу са SRPS G.B1.035): - На обући сваки комад дубоке ципеле мора на постави или језику носити: назив произвођача, ознаку артикла, број серије и ознаке величине; Сваки пар мора уз обућу или налепљено на кутији носити следеће податке: произвођач обуће, врста обуће, артикал и шифра артикла, податак о материјалу, начин израде, намена, ознака величине и поступак одржавања обуће; Радна дубока ципела се пакује у картонске кутије довољно чврсте да се обућа не испрља, изломи или распари. Парске кутије се пакују у петослојне транспортне кутије 10/1 ради лакшег складиштења обуће. | 170 | SRPS ЕN ISO 20347:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |
| Заштитне гумене чизме | Чизма је водонепропусна, израђена цела од гуме, отпорна на савијање, трење и клизање, вулканизована. Постављена са памучном плетенином, неодвојиво од лица. Висина чизме је до 280 мм. Ђон је гумен, ребраст, са крампонима профилисаним тако да спречавају проклизавање. Висина крампона у предњем делу ђона је минимум 5мм, а дебљина ђона без крампона је минимум 14мм. Ђон је отпоран на течна горива и поседује побољшана противклизна својства. Уложна табаница је неодстрањива и против пробијања у складу са стандардом SRPS ЕN ISO 20347:2013. Начин израде: бризгана обућа. | 54 | SRPS ЕN ISO 20347:2013 SRPS ЕN ISO 13287:2009 |